Параметры Motion Detector

Документ для оператора.

| Параметр | Рекомендуемо | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| motion.threshold | 14 | 8–40 | Чувствительность. Меньше — чувствительнее, больше — меньше ложных срабатываний. |
| motion.minArea | 150 | 80–500 | Минимальная площадь объекта. |
| motion.blurSize | 5 | 3,5,7,9 | Размытие для подавления шума. |
| motion.history | 10 | 3–20 | Глубина истории фоновой модели. |
| motion.learningRate | 0.01 | 0.001–0.05 | Скорость обновления фона. |
| motion.erodeIterations | 1 | 0–3 | Удаление одиночных шумов. |
| motion.dilateIterations | 2 | 0–5 | Объединение близких областей. |
| motion.maxObjects | 20 | 5–100 | Максимум одновременно отслеживаемых объектов. |
| motion.debug | false | true/false | Диагностический режим. |

Рекомендуемые профили

Day:
threshold=14
minArea=150
blurSize=5

Night:
threshold=10
minArea=100
blurSize=5

Storm:
threshold=24
minArea=280
blurSize=7